MagModel2D

version 1.5.1

Руководство пользователя

Москва, 2013

# Оглавление

Введение	- 3 -

1. Физические и математические основы	- 3 -

2. Установка программы	- 4 -

3. Интерфейс программы	- 4 -

4. Главное меню	- 5 -

5. Работа с моделью	- 6 -

5.1. Задание модели с помощью файла	- 7 -

5.2. Сохранение модели в файл	- 8 -

6. Параметры профиля	- 8 -

6.1. Равномерная сеть без рельефа	- 8 -

6.2. Расчет в произвольных точках с рельефом	- 8 -

7. Задание нормального поля	- 9 -

8. Решение прямой задачи магниторазведки	- 9 -

8.1. Сохранение результатов расчетов	- 10 -

9. Просмотр аномальных полей от отдельных тел	- 10 -

10. Настройки программы	- 11 -

11. Дополнительные возможности	- 12 -

11.1. Калькулятор намагниченности	- 12 -

# Введение

Программа MagModel2D версии 1.5.1 предназначена для решения прямой задачи магниторазведки для двухмерных тел произвольной формы. Программа написана на языке Visual Basic NET 2012 Express, с использованием платформы Framework NET 4.0. Программа предназначена для использования на операционной системе семейства Windows (XP/Vista/7/8/8.1/10). Автор программы – Новиков К.В. (novikovkv@magnetometry.ru).

Программа является бесплатной и распространяется по принципу freeware (см. Лицензионное Соглашение).

# 1. Физические и математические основы

Для решения двухмерной задачи применяется теория функций комплексного переменного [Цирульский, 1990; Блох, 1993, 2009]. Поле T в комплексном виде представляется как

| Tu=Zx,z+iXx,z, | 1. |
| --- | --- |

где u – комплексное число. T(u) называется комплексной индукцией магнитного поля.

| u=x+iz, | 2. |
| --- | --- |

Применяя комплексные переменные, обычно принимают систему координат с осью x, направленной вправо и осью z, направленной вверх

Текущую точку внутри тела с координатами ξ и ζ опишем комплексной переменной w = ξ+ iζ.

Намагниченность будет рассматриваться как комплексный параметр, вводимый формулой:

| Iw=Izξ,ζ+iIxξ,ζ, | 3. |
| --- | --- |

Комплексная индукция магнитного поля для двумерной модели будет описываться следующим интегралом:

| Tu=μ0i4πSIwdSw−u2, | 4. |
| --- | --- |

Если рассмотреть решение прямой задачи магниторазведки для произвольного однородного N-угольника. Обозначим его вершины как w1, w2, w3, ..., wN. Так как многоугольник замкнут, то wN+1 = w1 . Обратим внимание на то, что многоугольник может быть и невыпуклым – у него лишь не должно быть точек самопересечения.

Проведя ряд преобразований, получим выражение [Блох, 1995, 2009]:

| Tu=μ0i4πn=1NKlnw−u, | 5. |
| --- | --- |

где комплексный коэффициент

| K=wn−wn−1wn−wn−1−wn+1−wnwn+1−wn=2ξn−ξn−1wn−wn−1−ξn+1−ξnwn+1−wn. | 6. |
| --- | --- |

Действительная часть числа T(u) соответствует вертикальной составляющей аномального поля

| ΔZa=ReTu, | 7. |
| --- | --- |

а мнимая – горизонтальной

| ΔXa=ImTu. | 8. |
| --- | --- |

Для нахождения модуля ΔTа применяется гармоническое приближение, то есть ΔTа определяется как проекция вектора Tа на вектор нормального магнитного поля Земли T0. Таким образом

| ΔTа=X0ΔXа+Y0ΔYа+Z0ΔZаX02+Y02+Z02. | 9. |
| --- | --- |

# 2. Установка программы

Внимание, перед началом работы убедитесь, что на компьютере установлен пакет Microsoft Framework NET 4.0, необходимы для работы программы.

Программа MagModel2D 1.5.1 не требует установки. Распакуйте архив с программой в любое удобное для Вам место.

Если вы копируете программу с другого компьютера или переносите ее в другую папку, для избежание ошибок будет необходимо зайти в меню ФайлНастройки и в диалоговом окне «Настройки» нажать кнопку «Исходные», чтобы программа обновила пути к папкам, необходимым для работы. Аналогично программа работает и со сменного накопителя. Или же просто удалить папку «settings» в каталоге программы.

# 3. Интерфейс программы

Интерфейс программы включает в себя следующие блоки (рис. 3.1):

- Задание параметров профиля.

- Задание модели (ввод узловых точек тел).

- Здание нормального магнитного поля.

- Выбор рассчитываемых компонент.

- Вывод результатов.

- Отображение графика.

- Отображение модели.

- Информационная строка.

- Управляющие кнопку.

- Информация об амплитуде аномальных полей.

Рис. 3.1. Общий вид программы MagModel2D.

# 4. Главное меню

Главное меню программы имеет следующую структуру.

Файл:

- Сохранить результат – сохранение расчетных данных в текстовый файл, с разделителями в виде пробелов.

- Загрузить модель – открыть файл модели (текстовый файл с расширением *.mod).

- Сохранить модель – сохранить модель в текстовой файл.

- Настройки.

- Перезапуск программы.

- Выход.

Модель:

- Добавить тело – добавляет тело в модель и соответственно вкладку «Тело N».

- Удалить тело – удаляет последний многоугольник из модели.

- Тестовая модель 1.

- Тестовая модель 2.

Расчет:

- Счет – расчет аномального магнитного поля по заданной модели.

- Калькулятор намагниченности – вызывает программу Namag для расчета индуктивной и суммарной намагниченности по магнитной восприимчивости, нормальному полю и остаточной намагниченности.

- Просмотр аномалий от отдельных тел – вызов формы просмотра аномалий от отдельных тел модели.

Помощь:

- Лицензия – открывает текст пользовательского соглашения через редактор «Блокнот».

- Руководство пользователя – вызывает руководство пользователя через редактор, ассоциированный с файлами типа *.rtf.

- О программе.

- Что нового? – Список обновлений по сравнению с прошлой версией

# 5. Работа с моделью

Рис. 5.1. Задание модели.

Для начала работы с программой необходимо задать расчетную модель. Модель представляет собой один или несколько произвольных многоугольников, которые задаются координатами вершин и магнитными свойствами (Jx, Jz). Число вершин в многоугольнике не ограничено. Для определения координат вершин многоугольника используется ортогональная система координат xz, где ось x направлена вправо, а ось z – вниз. Обход вершин осуществляется строго по часовой стрелке (рис. 5.2.)!!! Координаты тела вводятся в таблицу в области модели на вкладке с соответствующим заголовком (рис. 5.1.).

Рис.5.2. Задание модели.

Добавление строк таблицы происходит автоматически при редактировании последней строки таблицы с координатами вершин.

Каждый многоугольник характеризуется вектором намагничивания J, который задается при помощи компонент Jx и Jz, вводимых в соответствующие окна.

Добавление тела в модель осуществляется кнопкой «+», удаление – кнопкой «-». Удаление тел осуществляется по порядку, от последнего к первому. Переключение между телами модели производится вкладками «Тело 1» , «Тело 2» и т.д. Кнопки «+» и «-» постоянно находятся на первой неудаляемой вкладке.

## 5.1. Задание модели с помощью файла

Модель также можно задать путем подготовки текстового файла с расширением *.mod. Такой файл можно создать в любом текстовом редакторе, например, в Блокноте (Notepad). Программа также поддерживает и другие расширения текстовых файлов, в том числе, *.txt, однако, по умолчанию установлен *.mod.

Структура записи такого текстового файла выглядит следующим образом:

N1

Jx1 Jz1

X11 Z11

X21 Z21

… …

Xn1 Zn1

N2

Jx2 Jz2

X12 Z12

X22 Z22

… …

Xn2 Zn2

… …

Nn

Jxn Jzn

X1n Z1n

X2n Z2n

… …

Xnn Znn

Где Nn – число вершин, Jxn Jzn - компоненты вектора намагниченности и Xnn Znn – координаты вершин n-го многоугольника. Разделителем является пробел. Десятичный разделитель определен системой, на которой в данный момент используется программа!

Открытие файла модели осуществляется через меню Файл>Загрузить модель.

## 5.2. Сохранение модели в файл

Заданную модель можно сохранить в текстовый файл с расширением *.mod. Десятичный разделитель, который будет использован при записи файла, определен системой, на которой в данный момент используется программа!

Процедура сохранения вызывается через главное меню ФайлСохранить модель.

# 6. Параметры профиля

## 6.1. Равномерная сеть без рельефа

Рис. 6.1. Поля ввода данных профиля.

Если требуется произвести расчет по равномерной сети, без задания рельефа (или рельефом можно пренебречь), то целесообразно выбрать в разделе «Данные профиля» (рис.4.) пункт «с шагом». После чего необходимо задать количество точек профиля и шаг по профилю в километрах. Длина профиля рассчитается автоматически. Также необходимо указать начальную точку профиля по осям х и z. Напомним, что ось х направлена вправо, а ось z – вниз.

## 6.2. Расчет в произвольных точках с рельефом

Произвольные точки задаются двумя координатами x и z, что позволяет учитывать рельеф. Для этого формируется текстовой файл с расширением *.rel и следующей структурой:

X12 Z12

X22 Z22

… …

Xn2 Zn2

Координатная система сохраняется прежней ось х направлена вправо, а ось z – вниз.

Для загрузки файла необходимо поставить переключатель в пункт «В точках» и далее нажать кнопку профиль, которая станет активной.

# 7. Задание нормального поля

Нормальное магнитное поле Земли задается тремя ортогональными компонентами X, Y, Z – северной, восточной и вертикальной соответственно. Расчет нормального поля можно осуществить в доступных программах по принятым моделям, например, программа Geomag предназначена для расчета нормального поля по модели IGRF.

Рис. 7.1. Поля ввода компонент нормального поля

Нормальное поля играют роль только при расчете T-аномалий, а при расчетах аномальных полей Zа и Xа, его задание не обязательно (см. раздел 1).

# 8. Решение прямой задачи магниторазведки

- Задайте модель (согласно п.4).

- Введите параметры профиля (согласно п.5)..

- Задайте компоненты нормального поля (согласно п.6)..

- Выберите рассчитываемые составляющие аномального поля в разделе «Счет» (рис. 4).

- Нажмите счет.

Результаты расчетов, а также x-координата точек расчета, выводятся в таблицу (рис. 8.1.). Автоматически строятся графики выбранных компонент, рассчитываются их амплитуды, выводится модель. Амплитуды компонент аномального поля рассчитываются как разность максимального и минимального значений.

|  | Рис.8.1. Результаты расчетов. |
| --- | --- |

## 8.1. Сохранение результатов расчетов

Для сохранения результатов в текстовый файл, можно воспользоваться либо кнопкой «Сохранить» под таблицей результатов, либо главным меню Файл=>Сохранить результат.

Результаты расчетов целиком сохраняться в текстовый файл (рис.8.2). Разделитель между значениями – пробел. Разделитель целой и дробной части определен системой.

Рис. 8.2. Файл результатов.

Для сброса текущей модели и расчетов нажмите кнопку «Очистить».

# 9. Просмотр аномальных полей от отдельных тел

Программа позволяет просматривать аномальные поля от отдельных тел. Для этого необходимо выбрать в выпадающем списке, в разделе «Просмотр графиков» (рис.9.1.), искомое тело.

Рис. 9.1. Окно просмотра аномальных полей от отдельных тел.

Между телами модели можно переключаться путем выбора необходимой модели в упомянутом выпадающем списке или с помощью кнопок перехода к следующему и предыдущему телу «» и «». Компоненты поля включаются и выключаются с помощью флажков Z, X, T.

В окне «Амплитуда» приведены амплитуды аномальных полей от каждого тела, рассчитанные как разность максимального и минимального значения поля.

Сохранить отображенные данные в текстовый файл можно путем нажатия кнопки «Сохранить». Кнопка «Закрыть» закрывает форму просмотра и возвращает пользователя к основной форме программы.

# 10. Настройки программы

В версии 1.2. предусмотрены некоторые возможности пользовательской настойки программы. Диалоговое окно «Настройки» (рис.11.1.) пользователь может вызвать через главное меню: ФайлНастройки.

Пользователь может настраивать пути папок, куда по умолчанию будут размещаться файлы модели, файлы рельефа и файлы результатов расчетов и параметры нормального поля, которые Программа загружает при старте.

Если отмечен флажок «Только для текущего сеанса» программа не сохранит изменения после перезапуска.

Рис. 11.1. Диалоговое окно настроек программы.

В разделе «Компоненты нормального поля» можно задать компоненты нормально магнитного поля Земли, которые будут загружаться по умолчанию при запуске программы.

Кнопка «Исходные» возвращает настройки определенные в программе по умолчанию.

# 11. Дополнительные возможности

## 11.1. Калькулятор намагниченности

Для расчета параметров компонент вектора намагниченности Jz и Jx тел модели можно воспользоваться Калькулятором намагниченности (программа Namag). Вызвать калькулятор можно через меню: СчетКалькулятор намагниченности. Интерфейс Калькулятора намагниченности показан на рис.10.1.

Чтобы рассчитать индуктивную и суммарную намагниченность необходимо ввести значение магнитной восприимчивости æ, 10-5 ед. СИ, компоненты нормального поля, а также компоненты вектора остаточной намагниченности.

Индуктивная намагниченность определяется по формулам

Jxi=æX0μ0, Jzi=æZ0μ0,

а суммарная

JxΣ=Jxi+Jxn, JzΣ=Jzi+Jzn.

Рис. 11.1. Внешний вид калькулятора намагниченности

Под другими версиями Windows программа не тестировалась.

Распространяемый пакет Framework NET 4.0 можно скачать на сайте центра загрузки Microsoft или напрямую по ссылке http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/confirmation.aspx?FamilyID=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7.

Программу Geomag можно скачать на страничке http://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf.html .